混凝土结构设计原理

网络核心课程形成性考核

学校名称:

学生姓名:

学生学号:

班    级:

国家开放大学  编制

使 用 说 明

本课程的考核包括形成性考核和终结性考试两部分。课程综合成绩是100分，形成性考核占30%，终结性考试占70%。

形成性考核和终结性考试都是按满分100分计。

其中形成性考核包括四次形考任务。

形成性考核和终结性考试全部结束后，折合后的综合成绩达到60及以上分数者可获得该课程规定的学分，否则不获得该课程学分。

形成性考核成绩汇总表

|  | 形考任务一 （满分13.6分） | 形考任务二 （满分13.6分） | 形考任务三 （满分12.8分） | 形考任务四 （满分60） | 总分 （满分100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成绩 |  |  |  |  |  |

姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

“混凝土结构设计原理”任务1

（本次形考任务主要覆盖1-4章的内容，共13.6分）

第一章题目

一、多项选择题（每题0.4分，共1.6分，多选少选均不得分）

1．关于素混凝土梁与钢筋混凝土梁在承载力和受力性能方面的说法，错误的是（        ）。

A．素混凝土梁的破坏形态属延性破坏

B．适筋钢筋混凝土梁的破坏形态属延性破坏

C．相同截面尺寸的素混凝土梁和钢筋混凝土梁，前者的受弯承载力更高

D．相同截面尺寸的素混凝土梁和钢筋混凝土梁，后者的受弯承载力更高

2．钢筋与混凝土之所以能够有效地结合在一起共同工作，主要基于（        ）。

A．钢筋和混凝土之间良好的黏结力

B．接近的温度线膨胀系数

C．接近的抗拉和抗压强度

D．混凝土对钢筋的保护作用

3．关于钢筋混凝土结构的优点，下列说法正确的是（        ）。

A．承载力高

B．耐久性佳

C．耐火性好

D．自重轻

4．关于钢筋混凝土结构的缺点，下列说法正确的是（        ）。

A．取材不方便

B．抗裂性差

C．需用大量模板

D．施工受季节性影响

第二章题目

不定项选择题（每题0.4分，共2分，多选少选均不得分）

1. 我国《混凝土规范》规定：钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于（        ）。

A. C10   B. C15   C. C20   D. C25

2. 关于高强混凝土的强度和变形性能，下列说法正确的是（        ）。

A. 与普通混凝土相比，高强混凝土的弹性极限较高；

B. 与普通混凝土相比，高强混凝土与峰值应力对应的应变值较高；

C. 与普通混凝土相比，高强混凝土在荷载长期作用下的强度以及与钢筋的粘结强度均较高；

D. 高强混凝土的极限应变比普通混凝土高。

3. 影响混凝土徐变的主要因素有（        ）。

A. 施加的初应力水平

B. 加荷龄期

C. 养护和使用条件下的温湿度、

D. 混凝土组成成分以及构件的尺寸。

4．钢筋经冷拉后，（        ）。

A、可提高和；        B、可提高和伸长率；

C、可提高和；        D、可提高，但不能提高。

5．混凝土强度等级C30表示：（       ）。

A、混凝土的立方体抗压强度30 N/mm2；

B、混凝土的棱柱体抗压强度设计值30 N/mm2；

C、混凝土的轴心抗压强度标准值30 N/mm2；

D、混凝土的立方体抗压强度达到30 N/mm2的概率不小于95%。

第三章题目

不定项选择题（每题0.4分，共2分，多选少选均不得分）

1．结构的功能要求包括（       ）。

A 安全性

B 经济性

C 耐久性

D 适用性

2．结构上的作用可分为直接作用和间接作用两种，下列属于间接作用的是（       ）。

A 地震

B 风荷载

C 地基不均匀沉降

D 温度变化

3．（       ）是结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值，是现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009）中对各类荷载规定的设计取值。

A 荷载标准值

B 组合值

C 频遇值

D 准永久值

4．当结构或构件出现（       ）时，我们认为其超过了承载能力极限状态。

A．结构转变为机动体系				B．构件挠度超过允许的限值

C．结构或构件丧失稳定				D．构件裂缝宽度超过了允许的最大裂缝宽度

5．下列说法正确的是（       ）。

A．结构或构件达到正常使用或耐久性能中某项规定限度的状态称为承载能力极限状态；

B．施加在结构或构件上的力属于直接作用；

C．引起结构变形和产生内力的原因属于间接作用；

D．结构抗力是指整个结构或结构构件承受作用效应（即内力和变形）的能力。

第四章题目

一、判断题（每题0.8分，共2.4分，正确的划“√”，错误的划“X”）

1. 梁的纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500级钢筋。（     ）

2. 板的纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,也可采用HPB300、HRB335、HRBF335、RRB400级钢筋。（     ）

3. 混凝土保护层应从最外层钢筋的外边缘起算。（      ）

二、单项选择题（每题0.8分，共5.6分。）

1．下列关于钢筋混凝土单筋梁值的说法正确的是：（      ）。

A、是个定值；

B、钢筋等级高，小；

C、混凝土等级高，同时钢筋等级高，小；

D、混凝土等级低，同时钢筋等级高，小。

2．钢筋混凝土单筋梁正截面的有效高度是指：（      ）。

A、受压混凝土边缘至受拉钢筋截面重心的距离；

B、受拉混凝土边缘至受压钢筋截面重心的距离；

C、受压混凝土合力作用点至受拉钢筋截面重心的距离；

D、受拉混凝土合力作用点至受压钢筋截面重心的距离。

3．少筋梁破坏时，（      ）。

A、，裂缝宽度及挠度过大；

B、，裂缝宽度及挠度过大；

C、，受压区混凝土压碎；

D、，裂缝宽度及挠度不大，受压区混凝土未被压碎。

4．钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算过程中，不考虑受拉混凝土作用，这是因为（      ）。

A、中和轴以下混凝土全部开裂；                      B、混凝土抗拉强度低；

C、中和轴附近部分受拉混凝土范围小且产生的力矩很小；	D、混凝土退出工作。

5．当少筋梁的受拉钢筋刚屈服时，梁正截面的承载能力：（      ）。

A、达到最大值；                  B、超过最大值；

C、离最大值还有较大一段距离；    D、仍会增长。

6．通常，提高钢筋混凝土梁正截面承载力的最有效方法是：（      ）。

A、提高混凝土强度等级；    B、提高钢筋强度等级；

C、增大截面宽度；          D、增大截面高度。

7．对于一般的钢筋混凝土受弯构件，提高混凝土等级与提高钢筋等级相比，对承载能力的影响为（      ）。

A、提高钢筋等级效果大；                    B、提高混凝土等级效果大；

C、提高混凝土等级与提高钢筋等级是等效的；  D、均无提高。

姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

“混凝土结构设计原理”任务2

（本次形考任务主要覆盖5-7章的内容，共13.6分）

第五章题目

单项选择题（每题0.8分，共5.6分）

1．下列选项中，（     ）不是影响无腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素。

A. 剪跨比

B. 混凝土强度

C. 纵向钢筋

D. 箍筋的配筋率及其强度

2．相同的梁，由于剪跨比不同，斜截面破坏形态会不同。其中剪切承载力最大的破坏形态是：（     ）。

A、斜压破坏形态；  B、剪压破坏形态；  C、斜拉破坏形态；  D、剪弯破坏形态

3．无腹筋梁的抗剪承载力随剪跨比的增大而（     ）。

A、增大；    B、减小；    C、基本不变；    D、先增大后减小。

4．梁斜截面破坏有多种形态，且均属脆性破坏，相比之下，脆性较大的破坏形态是：（     ）。

A、压弯破坏；    B、剪压破坏；    C、斜拉破坏；    D、剪弯破坏。

5．无腹筋简支梁主要通过下列哪种方式传力：（     ）。

A、纵筋的销栓力；               B、混凝土骨料的啮合力；

C、混凝土与受拉钢筋形成的拱；   D、不能确定。

6．在的范围内，适当提高梁的配箍率可以（     ）。

A、显著提高抗剪承载力；

B、防止斜压破坏的出现；

C、显著提高斜裂缝开裂荷载；

D、使斜压破坏转化为剪压破坏，从而改善斜截面破坏的脆性。

7．在梁的斜截面设计中，要求箍筋间距，其目的是：（     ）。

A、防止发生斜拉破坏；      B、保证箍筋发挥作用；

C、防止发生斜压破坏；      D、避免斜裂缝过宽。

第六章题目

单项选择题（每题0.8分，共6.4分）

1. 关于在轴心受压柱中配置纵向钢筋的作用，下列说法错误的是（       ）。

A. 为了减小构件截面尺寸

B. 防止柱子突然断裂破坏

C. 增强柱截面的延性

D. 增大混凝土的变形。

2．钢筋混凝土柱中箍筋应当采用封闭式，其原因不包括（       ）。

A. 可以保证箍筋能够达到屈服强度

B. 可以保证构件在破坏阶段箍筋对混凝土的侧向约束作用

C. 可以保证构件在破坏阶段箍筋对纵向钢筋的侧向约束作用

D. 可以保证钢筋骨架的整体刚度

3．轴心受压构件的稳定系数主要与（       ）有关。

A．混凝土强度						B．配筋率

C．长细比							D．荷载

4．下列各项中，说法正确的是：（       ）。

A．轴心受压构件中有可能存在受拉钢筋；

B. 受压构件破坏时，受压钢筋不一定受压屈服；

C. 小偏心受压构件破坏时，受拉钢筋一般会屈服；

D. 大偏心受压构件破坏时，受拉钢筋不一定屈服。

5．钢筋混凝土柱发生小偏压破坏的条件是：（       ）。

A．偏心距较大，且受拉钢筋配置不多；

B．受拉钢筋配置过少；

C．偏心距较大，但受压钢筋配置过多；

D．偏心距较小，或偏心距较大但受拉钢筋配置过多。

6．大偏心受压构件的破坏特征是：（       ）。

A．靠近纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不能确定，而另一侧的钢筋受拉屈服；

B．远离纵向力作用一侧的钢筋首先受拉屈服，随后另一侧钢筋受压屈服、混凝土被压碎；

C．远离纵向力作用一侧的钢筋应力不能确定，而另一侧钢筋受压屈服、混凝土被压碎；

D．靠近纵向力作用一侧的钢筋受拉屈服，随后另一侧钢筋受压屈服、混凝土被压碎。

7．在设计大偏压构件时，要求的条件是为了：（       ）。

A．防止受压钢筋压屈；

B．保证受压钢筋在构件破坏时能达到设计屈服强度；

C．避免> 400N/mm2。

D．保证受拉钢筋屈服。

8．下列关于钢筋混凝土矩形截面对称配筋柱的说法，错误的是（       ）。

A、对大偏心受压，当弯矩M值不变时，轴向压力N值越大，所需纵向钢筋越多；

B、对大偏心受压，当轴向压力N值不变时，弯矩M值越大，所需纵向钢筋越多；

C、对小偏心受压，当轴向压力N值不变时，弯矩M值越大，所需纵向钢筋越多；

D、对小偏心受压，当弯矩M值不变时，轴向压力N值越大，所需纵向钢筋越多；

第七章题目

单项选择题（每题0.4分，共1.6分）

1．在实际工程中，下列构件中不能近似按轴心受拉构件计算的是（    ）。

A．承受节点荷载的屋架或托架的受拉弦杆、腹杆

B．刚架、拱的拉杆

C．承受内压力的环形管壁及圆形贮液池的壁筒

D．承受节间荷载的屋架下弦拉杆

2．在轴心受拉构件砼即将开裂的瞬间，钢筋应力大致为（    ）

A、400 N/mm2；    B、310 N/ mm2；    C、30 N/mm2；    D、210 N/mm2

3．仅配筋率不同的甲、乙两个轴心受拉构件即将开裂时，其钢筋应力（    ）。

A、甲乙大致相等；  B、甲乙相差很多；  C、不能确定；  D、甲乙都达到屈服应力

4．钢筋混凝土小偏心受拉构件在其破坏时（    ）。

A、、最终都达到屈服强度，截面上有受压区；

B、最终受拉不屈服，截面上没有受压区；

C、、最终都达到屈服强度，截面上没有受压区；

D、最终受拉屈服，截面上有受压区。

姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

“混凝土结构设计原理”任务3

（本次形考任务主要覆盖8-11章的内容，共12.8分）

第八章题目

一、判断题（每题0.4分，共1.6分）

1. 在工程结构中，结构或构件处于受扭的情况很多，但大多数都是处于纯扭矩作用，处于弯矩、剪力、扭矩共同作用下的复合受扭情况很少。（       ）

2. 受扭构件的破坏形态与受扭纵筋和受扭箍筋配筋率的大小有关，大致可分为适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏3类。（       ）

3. 纯扭构件扭曲截面承载力计算中，构件开裂扭矩的大小决定了受扭构件的钢筋配置是否仅按构造配置或者需由计算确定。（       ）

4.在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下钢筋混凝土矩形截面框架柱，纵向钢筋应按受弯构件的正截面受弯承载力和剪扭构件的受扭承载力分别计算，并按所需的钢筋截面面积在相应的位置进行配置，箍筋应按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力分别计算并按所需的箍筋截面面积在相应的位置进行配置。（       ）

第九章题目

一、单项选择题（每题0.8分，共1.6分）

1．进行构件的裂缝宽度和变形验算的目的是（       ）。

A．使构件满足正常使用极限状态要求	  B．使构件能够在弹性阶段工作

C．使构件满足承载能力极限状态要求	  D．使构件能够带裂缝工作

2．正常使用极限状态设计主要是验算构件的变形和抗裂度或裂缝宽度，计算中（      ）。

A．荷载采用其设计值，需乘分项系数，不考虑结构重要性系数

B．荷载采用其标准值，不需乘分项系数，不考虑结构重要性系数

C．荷载采用其设计值，需乘分项系数，考虑结构重要性系数

D．荷载采用其标准值，不需乘分项系数，考虑结构重要性系数

二、判断题（每题0.8分，共1.6分）

1. 钢筋混凝土构件截面抗弯刚度与弯矩有关，故等截面梁实际上是变刚度梁，挠度计算时应取最小刚度。（      ）

2. 在进行构件挠度计算时，可取短期刚度。（      ）

第十章题目
一、单项选择题（每题0.8分，共1.6分）

1．用于预应力混凝土结构的国产预应力钢筋不宜采用（      ）。

A、预应力钢丝；           B、预应力钢绞线；

C、预应力螺纹钢筋；        D、普通热轧钢筋。

2．计算预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的（      ），并应考虑荷载长期作用的影响。

A、频域组合；   B、标准组合；   C、设计组合；    D、准永久组合。

二、多项选择题（每题1.2分，共1.2分）

1. 预应力混凝土结构构件所用的混凝土，需满足下列（        ）的要求。

A、标号低；   B、收缩、徐变小；   C、快硬、早强；    D、强度高。

三、判断题（每题0.8分，共1.6分）

1．无粘结预应力混凝土结构通常与后张预应力工艺相结合。（      ）

2. 在设计预应力混凝土轴心受拉构件时，应保证荷载作用下的承载力、抗裂度或裂缝宽度要求，对各中间过程的承载力和裂缝宽度可以免于验算。（      ）

第十一章题目

一、多项选择题（每题1.2分，共1.2分）

1．公路桥涵按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行结构设计。在设计中，公路桥涵主要考虑以下（        ）3种设计状况。

A、持久状态     B、准持久状态     C、短暂状态     D、偶然状态

二、判断题（每题0.8分，共2.4分）

1．《混凝土规范》中的重要性系数一般在荷载计算时考虑，在构件计算中一般不列入，而《公路桥规》在单个构件计算中也列入。（      ）

2．斜截面受剪承载力计算公式是以剪斜压破坏的受力特征为依据建立的，因此应采取相应构造措施防止剪压破坏和斜拉破坏的发生，即截面尺寸应有保证。另外，箍筋的最大间距、最小直径及配箍率应满足构造要求。（      ）

3．《公路桥规》规定受压构件纵向钢筋面积不应小于构件截面面积的0.5%，当混凝土强度等级为C50及以上时不应小于0.6%。（      ）

姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

“混凝土结构设计原理”任务4

（本次形考任务主要覆盖1-10章的内容，分别从每章中任选一个题目作答，共60分）

第一章 问答题 （6分）（请任选第一章问题中的一题作答）

谈一谈混凝土结构中为什么需要配置钢筋，其作用是什么？（6分）

钢筋与混凝土共同工作的基础是什么？（6分）

说一说混凝土结构有哪些优点和缺点？（6分）

所选题目名称：

答案：

第二章 问答题（6分）（请任选第二章问题中的一题作答）

混凝土结构工程中所选用的混凝土是不是标号越高越好？（6分）

与普通混凝土相比，高强混凝土的强度和变形性能有何特点？（6分）

谈一谈混凝土结构设计中选用钢筋的原则？（6分）

所选题目名称：

答案：

第三章 问答题（6分）（请任选第三章问题中的一题作答）

请大家分别列举几个承载能力极限状态和正常使用极限状态的例子。（6分）

从“地震来了，房屋倒塌”这句话谈一谈你对“作用效应”和“结构抗力”这两个概念的理解。（6分）

所选题目名称：

答案：

第四章 问答题（6分）（请任选第四章问题中的一题作答）

为什么钢筋混凝土雨篷梁的受力钢筋主要布置在截面上层，而钢筋混凝土简支梁桥的受力钢筋主要布置在截面下层？（6分）

根据纵筋配筋率不同，请大家分析钢筋混凝土梁受弯破坏的三种形式及其破坏特点? （6分）

请大家想一想为什么以及什么情况下采用双筋截面梁？（6分）

所选题目名称：

答案：

第五章  问答题（6分）（请任选第五章问题中的一题作答）

请描述有腹筋梁斜截面剪切破坏形态有哪几种？各自的破坏特点如何？（6分）

请思考有腹筋梁中的腹筋能起到改善梁的抗剪切能力的作用，其具体表现在哪些方面？（6分）

想一想斜截面受剪承载力计算时为何要对梁的截面尺寸加以限制？为何规定最小配箍率？（6分）

所选题目名称：

答案：

第六章  问答题（6分）（请任选第六章问题中的一题作答）

试分析一下普通箍筋轴心受压构件承载力计算公式中稳定系数 的物理意义。（6分）

根据“立柱顶千斤”的道理，谈一谈轴心受压柱和偏心受压柱在受力和破坏特点上的不同？

（6分）

所选题目名称：

答案：

第七章 问答题（6分）（请任选第七章问题中的一题作答）

请同学们列举几个在工作和生活中碰到过的受拉构件。（6分）

试分析一下轴心受拉构件从加载开始到破坏的受力过程。（6分）

试论述一下大、小偏心受拉构件的破坏特征。（6分）

所选题目名称：

答案：

第八章 问答题（6分）（请任选第八章问题中的一题作答）

请同学们列举几个在工作和生活中碰到过的受扭构件。（6分）

说一说你在工作中遇到过或者看到过的混凝土结构工程方面的新发展。（6分）

所选题目名称：

答案：

第九章 问答题（6分）（请任选第九章问题中的一题作答）

想一想为什么需要对某些混凝土结构或构件进行正常使用状态下裂缝宽度和变形的验算？（6分）

2010版混凝土结构设计规范中对混凝土保护层厚度是如何定义的？（6分）

所选题目名称：

答案：

第十章 问答题（6分）（请任选第十章问题中的一题作答）

说一说与普通混凝土相比，预应力混凝土具有哪些优势和劣势？（6分）

谈一谈有粘结预应力与无粘结预应力的区别？（6分）

讲一讲引起预应力损失的因素主要有哪些？（6分）

所选题目名称：

答案：